江苏省盐城技师学院校园电视台及场馆扩声灯光大屏系统参数公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对校园电视台及场馆扩声灯光大屏系统项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、总预算量、人工明细量等）进行公示。

详见附件：采购需求。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2025年5月21日

# 项目背景与概况

随着教育领域的数字化转型与创新发展需求日益迫切，因校园电视台及校内多个场馆的扩声、灯光系统设备老化，部分场馆暂无大屏系统，无法满足各项会议、培训、演出等活动的实际需求，为提高扩声、灯光、大屏系统的使用效率和效果，学校推进校园电视台及多个场馆灯光、扩声、大屏系统建设，这一项目既是应对教育信息化浪潮的必然选择，也是提升学校综合实力、满足师生多元需求的关键举措。

在学校宣传与文化建设及学生综合素质培养方面，校园电视台及场馆设备发挥着核心作用。校园电视台通过开设国旗下讲话，全方位展示学校教育成果，提升学校影响力；场馆的灯光、扩声、大屏系统则为校园重大会议及活动提供专业舞台，增强师生归属感，全面展现我校综合实力。

# 项目名称及预算

- 1.项目名称：校园电视台建设费用

- 2.预算金额：250万元人民币

# 采购需求

| 项目名称 | 子项目 | 单位 | 技术参数 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园电视台 （海洋路校区匠心楼1902室） | 演播系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 4K超清摄像机及配件 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 数字微单相机及配件 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 桌面播音话筒 | 只 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 专业监听耳机 | 只 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 音箱、调音台 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 常亮补光灯、超高清4K LED影视平板柔光灯及辅材 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 演播软件平台系统 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
|  | 直播软件平台系统 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
|  | 媒体融合软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
| 海洋路校区 润远楼三楼报告厅 | 扩声系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 灯光系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 大屏系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 扩声系统运维软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
|  | 灯光系统运维软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
|  | 大屏系统运维软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
| 海洋路校区田径场 | 扩声系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 扩声系统运维软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
| 文港路校区 研发大楼二楼报告厅 | 扩声系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 灯光系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 扩声系统运维软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
|  | 灯光系统运维软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |
| 文港路校区移动扩声系统 | 扩声系统 | 套 | 见具体业务功能 | 硬件 | 1 |
|  | 扩声系统运维软件 | 套 | 见具体业务功能 | 软件 | 1 |

# 具体业务功能需求

校园电视台

(海洋路校区匠心楼1902室)

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播级视频工作站系统 | 1.★系统具有超高清后期制作软件、音频制作软件、资源交互软件、媒体文件检测转码软件、多路采集工具软件、唱词制作软件、公告版制作软件、手写动画软件、序列动画合成软件、PPT转换软件、数据库智能备份软件、天气预报制作插件、非编网管软件； 2.★音频制作软件，支持采样点级的多轨音频制作、特效处理、混音输出；支持参考视频的配音工作和自动化录制功能；支持5.1环绕声制作；提供噪音去除器、时间/音调变换等核心效果器；支持提词器功能；支持与非编资源库实现资源互通； 3.★专业的网络管理工具软件；在网络工作模式下基于数据库后台管理，支持存储、栏目、用户的三级空间控制管理；支持多用户共用非编系统，可按不同用户角色分配非编权限；支持各系统间互联互通，统一用户认证；支持超级管理员用户，统一管控网络资源和日志查询。 4.支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；支持实时上下变换处理，提供信箱、切边、变形、窗口等变换方式； 5.支持4K超高清节目制作，3840*2160或4096*2160超高分辨率的源码剪辑，4K超高标清字幕和特技制作，具备完备的从采集、剪辑、监看到输出的4K原生制作流程； 6.支持HDR编辑流程，支持不同摄像机厂商的HDR素材及标准PQ、HLG素材的编辑； 7.支持颜色空间管理，在采集和导入时可识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并自动转换处理；支持手动设置匹配的色域和伽马曲线； 8.支持对软件运行环境的色彩空间，回显窗及板卡、文件输出的色彩空间设置，支持多种色域，例如Rec.709、Rec.2020等；支持多种主流摄影机gamma曲线和HDR曲线，例如Slog3、LogC、Vlog、C-Log、HLG、PQ、线性等； 9.单机工作模式，支持轻量型数据库管理，免安装、免维护、自动备份、自动数据库脚本升级； 10.一键导入图像序列；批量导入PNG、PSD、TGA、BMP、JPG图片；清晰实用的素材标识，方便查看故事板引用标识、离线标识、项目路径标识；支持大图浏览功能，鼠标滑过素材图标可浏览内容；支持素材、故事板、项目的实体文件的归集操作； 11.提供高效介质文件编辑流程：自动识别P2、XDCAM、XDCAM EX、AVCHD等介质文件，自动视音频成组，跨卡素材自动合并导入；支持介质文件直接上轨编辑； 12.高度集成的素材导入窗，可高效导入各类媒体文件、故事板文件、CLP素材及序列图片； 提供多种输出监看方式，除板卡输出上监外，支持全屏回显，还支持显卡辅屏输出监看，以满足不同用户的编辑监看需求；提供静帧过渡的转场方式，接点处画面静帧处理，分别向前后补齐，从而实现一段素材内两镜头间的转场制作；具有先进的智能图像跟踪技术，可动态跟踪画面中的单点和多点，可自动提取运动对象的特征点，记录运动轨迹，跟踪效果更贴合、更逼真，可实现虚拟电视墙、文随人动、动态马赛克等效果； 13.★任意二维物件和文字均可转矢量图，实现任意轮廓塑造；大段文本可按边框自动软换行排版；起始位置标点符号自动缩进；TAB键对齐，解决多列（人名单）对齐问题； 14.★字幕支持计时器、公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算等物件模板的应用；内嵌的字幕资源库，提供丰富图元物件模板和标题字模板，用户可自行管理字幕资源库；支持可定义标题和正文的滚屏制作；支持输出FLC、MOV带通道文件；支持字幕的按步备份，异常退出可恢复字幕最后编辑状态； 15.支持SVG矢量图导入；支持PSD分层导入；支持3D模型的导入和编辑； 16.4K格式兼容要求：支持XAVC、AVC-Intra 4K、 AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、 ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、 DNxHR HQ、 DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB 10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑； 17.★手写动画软件要求：支持记录手绘过程并生成动画文件；支持快速手绘和精细手绘两种方式；支持生成FLC动画文件；智能唱词制作软件要求：支持智能语音识别功和自动断句功能；也可手扒唱词；支持单行和双行唱词制作；支持导出SRT或带时码的TXT文件；转码软件要求：持4K、高标清格式文件的批量转换；支持P2/EX/XDCAM/ AVCHD文件批量转换；支持多任务、多线程并行；支持自定义任务模板和任务监控。 以上标★参数需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 2 | 导播台 | 1、导播台的视频推流和录像功能容易使用并适合用于专业视频制作环境，可让您推流实况节目并同时间录制高画质影片供后制工程使用。 2、广播等级6通道便携式移动演播室，适用于现场直播应用、电视节目、以及其它影音节目制作。 3、含一台 17.3 吋的显示器，可显示多分割画面。多分割画面有输入来源、预览显示及节目画面。 4、 技术参数 可同时推流和录制实况视频广播等级HD/SD H.264视频网络推流如RTMP(S)、RTSP、TS、HLS、SRT和快手直播平台，支持不同网络和推流bitrate。 6组视频输入(4组SDI搭配2组HDMI) 5组视频输出(2组SDI搭配3组HDMI) 2组XLR模拟音频输入 多功能Mix Effect处理器具备以下功能： - 2组上游键支持色度、线性和亮度抠像 - 2组下游键支持线性和亮度抠像 - 1组子母画面功能可指定四组抠像之任一抠像 - 擦拭、淡出淡入和硬切转场功能 - 完整M/E预览功能 ； 每个输入画面(1-6)都可设置为图片储存显示 指定信号 Tally 输出 ，GPI输出 ，17.3吋屏幕具备1600x900点阵分辨率 容易使用的屏幕菜单系统可快速设置参数 | 台 | 1 |
| 3 | 一拖五三方通话 | 1、视距350米 2、1.9GHz（DECT） 3、调制方式GFSK 4、发射功率最大21dBm（125.9mW） 5、接收灵敏度<-90dBm 6、电池容量700mAh(2.66Wh） 7、续航：从耳机：>10小时（开降噪） 主耳机：>5小时（开降噪，搭配5个从耳机） 主耳机：>4小时（开降噪，搭配了个从耳机） 8、频率响应：关降噪：150HZ~7KHZ（6dB范围内波动） 关降噪：150HZ~7KHZ（士10dB范围内波动） 9、信噪比 71±2dB@94dBSPL，1KHZ 10、系统失真 <1%@94dBSPL，150HZ~7KHZ | 套 | 1 |
| 4 | 一拖四无线图传 | ‌传输距离和延时‌： ‌单播模式‌：双背对可达150米，正对可达400米。 ‌广播模式‌：双背对可达100米，正对可达200米。 ‌延时‌：流畅模式下码率为4-10M，延时最低60ms；高画质模式下码率为8-12M，延时最低75ms‌ ‌视频传输质量‌： 支持4K30视频数据的无损传输，满足4K视频拍摄和监看需求。 采用2.4GHz和5GHz双频传输方案，5GHz用于传输音视频流，2.4GHz用于保证设备连接稳定，结合自动跳频技术，确保在多无线设备环境中传输的稳定性和连续性‌ ‌接口和兼容性‌： 配备HDMI和SDI接口，支持UVC推流和手机APP监看。 可以任意一拖四搭配进行4K传输和监看，支持单播模式（1TX+4RX）和广播模式（1TX+1RX, 1TX+2RX, 1TX+1RX+2APP）‌ ‌电池和其他特性‌： 支持DC电源和NP-F电池供电，配备双NP-F电池扣板，可实现快速更换电池不断电‌ | 套 | 1 |
| 5 | 直播监视器 | 满足导演灯光置景多方监看，与无线图传配套使用 | 台 | 4 |
| 6 | 970电池 | 970高容量锂电池 | 块 | 10 |
| 7 | 三脚架 | 材质：铝合金 展开高度：1.7-1.8M 类型：脚架+云台套装 云台类型：液压云台 脚架节数：3节 适用场景：直播，摄影，摄像 | 台 | 2 |
| 8 | 闪光灯 | 类型：影棚图片类 类别：闪光套装灯 光源类型：LED 材质：耐高温塑料 适用范围：摄影，外拍， 灯体*1 分体式副灯*1 锂电池*1 USB-C充电线*1 微型底座*1 充电器*1 收纳包*1 | 台 | 3 |
| 9 | 补光灯 | 1、高亮度与稳定输出：补光灯拥有优质高亮LED光源，全功率输出可以达到较高照度值，确保在直播或视频拍摄中提供足够光线，输出稳定，光质均匀，有效避免画面出现闪烁或光线不均情况。 2、精确亮度调节：该补光灯支持0%-100%精确亮度调节，根据不同场景灵活设置亮度，以满足拍摄或直播需求，这一功能轻松应对各种光线环境，实现画面最佳呈现。 3、无线遥控功能：补光灯内置蓝牙功能，适配Godox Light APP，通过手机无线远程调节参数，实现画面光影实时掌控，还可以使用遥控器（需另购）进行亮度等参数调节，操作便捷。 4、高显色性：该补光灯显色性能优越，CRI约为96，TLCI约为97，还原物体真实色彩，展现丰富细节，这画面自然、明亮、饱满，呈现出专业视觉效果。 5、静音模式：为满足对声音高度敏感场合需求，三代补光灯增设一键静音模式，在此模式下，风扇将关闭，实现零噪音、无干扰使用体验。 6、创意光效：补光灯内置8种FX光效模式，如闪光灯、风暴、TV、坏灯泡等，为用户提供丰富创意选择，这些光效可以逼真地模拟各种场景，激发用户无穷创意。 7、360°旋转U架：配搭360°旋转U架，轻松调节补光灯各种角度，既可吊装也可以立于脚架，这一设计补光灯适用于各种环境，操作简单方便。 8、广泛兼容性：采取行业通用保荣卡口设计，广泛兼容各类附件如柔光箱、反光板等，满足不同塑光需求，这为用户提供更多拍摄或直播可能性。 | 台 | 3 |
| 10 | 便携摄像机 | ‌‌传感器‌：1.0 英寸堆叠式 Exmor RS CMOS 传感器（有效像素：动态/静态均为 1420 万）13 ‌处理器‌：BIONZ X 影像处理器3 ‌光学变焦‌：12 倍光学变焦（等效 35mm 焦距：29-348mm） ‌数码变焦‌：192 倍（结合清晰影像变焦可达 4K 模式下 18 倍/高清模式下 24 倍） ‌光圈范围‌：F2.8-F4.53 ‌‌镜头‌：ZEISS Vario-Sonnar T* 镜头（62mm 滤镜直径） ‌对焦系统‌：273 个相位检测自动对焦点，支持快速混合式自动对焦 ‌防抖功能‌：5 轴光学防抖 ‌快门速度‌：最高 1/10000 秒 ‌‌分辨率‌：支持 4K XAVC S 格式（3840×2160/25p 或 29.97p）及全高清 ‌录制格式‌： XAVC S、AVCHD（MPEG4-AVC/H.264） 支持 HDR 拍摄6 ‌帧率‌：最高 120fps（高清模式下支持慢动作录制） ‌存储与接口‌ ‌存储介质‌：双 SD 卡槽设计 ‌接口类型‌：HDMI、耳机/麦克风接口 ‌屏幕‌：3.5 英寸 155.5 万点触摸屏（16:9 比例） ‌取景器‌：0.39 英寸 235 万点 OLED 电子取景器 ‌重量与尺寸‌：便携式设计，适配专业手持拍摄 | 台 | 2 |
| 11 | 摄像机 | ‌‌传感器‌：1/2英寸3片式Exmor R CMOS传感器，支持RGB独立记录。 ‌像素‌：601万以上，支持深景深效果及高动态范围拍摄。 ‌‌分辨率与帧率‌：4K 50P/60P 10bit 4:2:2格式，支持S-Log3伽马曲线及HDR（HLG）。 ‌编码格式‌：XAVC-Intra、XAVC-Long、MPEG HD422、DVCAM1。 ‌存储方式‌：闪存式设计，无内置存储，需扩展存储卡。 ‌‌光学变焦‌：17倍专业变焦镜头，焦距范围30.3mm-515mm（35mm等效）。 ‌控制环‌：独立物理止点的聚焦、变焦、光圈三环设计。 ‌ND滤镜‌：电子无级可调，支持1/4至1/128 ND范围。 ‌‌自动对焦‌：人脸检测自动对焦，支持快速精准追踪。 ‌网络功能‌：双链路聚合传输，支持高速稳定网络连接（需配合指定服务器）。 ‌其他特性‌：支持不间断录制、电子取景器及SEMOG全自动模式。 ‌接口与扩展‌ ‌音频控制‌：具备独立音频接口及控制面板，支持参数快捷调整。 ‌扩展接口‌：HDMI、网口、存储卡槽等。 | 台 | 2 |
| 12 | 相机 | 总像素：1亿200万像素 传感器类型：背照式CMOS II 传感器尺寸：43.8×32.9mm 影像处理系统：X-Processor 5 镜头参数：对焦方式为对比检测+相位检测自动对焦，25×17个自动对焦点 屏幕参数：液晶屏尺寸为3.2英寸，液晶屏像素为236万像素 曝光控制：ISO感光度范围为80-12800，可扩展至40-102400‌ 视频拍摄参数：支持4K和1080P视频录制 镜头：与相机配套，中画幅G卡口，焦距45-100mm，光圈F4-F32 | 台 | 1 |
| 13 | 台式机 | 核心/线程‌：20核28线程设计 ‌频率‌：性能核基础频率2.1GHz，最大睿频5.4GHz；能效核基础频率1.6GHz 8GB显卡 32G DDR5 1TB SSD 23.8英寸 | 台 | 3 |
| 14 | 图片处理 | 图片处理平台预充，至少800张图片处理服务 | 项 | 1 |
| 15 | 移动电源 | 2度电 | 台 | 1 |
| 16 | 提词器 | 进口超薄镀膜单反射光学玻璃，具备一致性好，抗老化，寿命长，耐磨损，不易吸附静电等特点。显示器采用特殊控制电路，字符大，亮度高，文字清晰。整体支架采用专业设计，移动方便。采用全中文操作平台和专用的提词器软件。高画质：提词器的反射屏为专业设计TFT液晶平板显示器。进口超薄介质光学玻璃。视距大于3米，分辨率高于1024x768像素。广视角：水平140°， 垂直130°。对画面进行最适当的调节。 | 套 | 1 |
| 17 | 无线领夹系统 | 一拖二领夹式无线麦克风单反小蜜蜂 手机直播vlog拍摄采访专业收录音无线话筒 | 套 | 1 |
| 18 | 桌面播音话筒 | 功率48 V 4毫安 阻抗 90 欧姆 最小负载阻抗600Ω 低切频率20赫兹 直径 20 mm 表面处理亚光灰 频率范围40 Hz - 20 kHz 灵敏度13 mV/Pa 等效噪声级15 dB-A 信噪比79 dB-A | 只 | 1 |
| 19 | 专业监听耳机 | 元件：固定充电背板，静电型电容式 指向特性：心形指向性 频率响应：20-20,000 Hz 高通滤波：80 Hz, 12 dB/octave 开通灵敏度：-33 dB (22.4 mV) 阻抗：120 Ω 较大输入声压级：148 dB 噪声：20 dB 动态范围 （一般）：136 dB, 1 kHz 于较高声压 信噪比：82 dB, 1 kHz于1 Pa 输出接口：內置三针XLRM卡农公头 幻象供电：直流 11-52V，耗电 3.8 mA 重量：403 g 外形尺寸：52mm x 170mm (较大直径 x 长度) | 只 | 2 |
| 20 | 音箱 | 频响范围 21-18000 Hz 阻抗 24 欧姆 接口类型 直型 灵敏度 108 dB 声压 108 dB 线长 3 m 重量 165 g 线型 双边等长线 音频接口 3.5mm/6.3mm 立体声插头 | 台 | 1 |
| 21 | 调音台 | ★1、具有不小于12路输入（8路单声道模拟信号Mic/Line输入通道、2组立体声输入通道、2组高阻单声道通道、2路USB播放通道）； ★2、具有不小于10路输出（2路主输出通道、4路AUX辅助输出通道、1路USB立体声录音、1路立体声监听输出） 3、MIC/line输入通道配置：48V幻象供电、极性转换（Phase）、噪声门（Gate）、压缩器（Comp）、四段参量均衡（PEQ）、延时（Delay）、高通滤波器（HPF）、低通滤波器（LPF）； 4、输出通道配置：限幅器（Limiter）、六段参量均衡（PEQ）、31段图示均衡（GEQ）、延时（Delay）、高通滤波器（HPF）、低通滤波器（LPF）、反馈抑制器（Feedback） ★5、自带不小于7寸高清触摸屏、数字编码器以及专用按键构成的操作面板能够快速、方便的进行所有设置；(投标时提供设备照片加盖原厂公章) 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 22 | 演播桌 | 定制满足甲方要求 | 组 | 1 |
| 23 | 控制台 | 放置设备，含桌面显示器支架，钢木结构 | 组 | 2 |

海洋路校区润远楼二楼报告厅

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声线阵列扬声器 | 1、灵敏度(1w/1m)：不小于99dB； 2、频率响应： 不劣于80Hz~20KHz(-10dB) ； ★3、额定功率( AES )：不小于300W； 4、高音单元：不小于1×3寸、低音单元：不小于1×10寸； ★5、最大声压级：不小于130dB ； 6、覆盖角度(H×V)：不小于100º×10º； ★7、总谐波失真：不高于3% 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 只 | 8 |
| 2 | 主扩声线阵次低频扬声器 | 1、灵敏度(1w/1m)：不小于98dB； 2、频率响应：不劣于35Hz~1000Hz(-10dB) ； ★3、额定功率( AES )：不小于1000W； ★4、最大声压级：不小于133dB； ★5、总谐波失真：不高于3%； 6、低音单元：不小于1×18寸； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 只 | 2 |
| 3 | 舞台超低扬声器 | 1、频率响应：不劣于35Hz~350Hz 2、额定功率（AES）:不小于900w； 3、最大声压级：不小于134dB。 4、低音单元：不小于1×18〞； | 只 | 2 |
| 4 | 返听全频扬声器 | 1、频率响应：不劣于63Hz~18kHz(-10dB)； 2、灵敏度(1w 1m)：不小于99dB； ★3、额定功率( AES )：不小于400W； 4、高音不小于：1×3" ;低音不小于：1×12" 5、覆盖角度(HxV)：不小于60º×40º； ★6、最大声压级：不小于133dB； ★7、总谐波失真：不高于3%； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 只 | 2 |
| 5 | 台唇全频扬声器 | ★1、灵敏度(1w/1m)：不小于95dB; 2、频率响应：不劣于90Hz~20kHz(-10dB); ★3、额定功率( AES )：不小于200W; ★4、最大声压级：不小于126dB; 5、覆盖角度(HxV)：不小于90º×60º; 6、低音单元不小于：2×5寸，高音单元不小于：1×1.4寸； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 只 | 2 |
| 6 | 辅助壁挂环绕扬声器 | 1、频率响应：不劣于63Hz~18kHz(-10dB)； 2、灵敏度(1w 1m)：不小于99dB； 3、额定功率( AES )：不小于400W； 4、高音不小于：1×3" ;低音不小于：1×12" 5、覆盖角度(HxV)：不小于60º×40º； 6、最大声压级：不小于133dB； 7、总谐波失真：不高于3%； | 只 | 4 |
| 7 | 主扩声线阵列扬声器高频功率放大器 | ★1、8Ω立体声功率：不小于650W×4； 2、模拟输入接口：不小于4个XLR卡侬插座； 3、网络接口：不小于2个RJ45以太网络控制接口； 4、输出接口：不小于4×NeutrikPowercon四芯音箱插座； ★5、DSP处理：不小于4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能； ★6、远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态； 7、功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 8 | 主扩声线阵列扬声器低频数字功率放大器 | ★1、8Ω立体声功率：不小于1500W×4； 2、网络接口：不小于2个RJ45以太网络控制接口； 3、输出接口：不小于4×NeutrikPowercon四芯音箱插座； 4、工作模式：可选定阻模式（2~16Ω）、定压模式（100V或70V）输出； ★5、DSP处理：不小于4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能； ★6、远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态；（提供设备软件截图加盖投标人公章） 7、功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 9 | 舞台超低扬声器功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：≥2000W×2; 2、工作模式：可选定阻模式（2~16Ω）、定压模式（100V或70V）输出； 3、DSP处理：2进2出，带信号混音、FIR滤波器、相位、输入8段参量均衡、输出5段参量均衡、延时器、压限器功能； 4、远程监控：通过控制软件可远程监控温度、电流、工作状态、网络连接状态、显示屏锁状态、开机或待机状态、信号电平指示状态； 5、远程控制：可远程控制功放待机和开机工作状态； 6、功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； | 台 | 1 |
| 10 | 返听全频扬声器功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：不小于650W×4； 2、模拟输入接口：不小于4个XLR卡侬插座； 3、网络接口：不小于2个RJ45以太网络控制接口； 4、输出接口：不小于4×NeutrikPowercon四芯音箱插座； 5、DSP处理：不小于4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能； ★6、远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态；（提供设备软件截图加盖投标人公章） 7、功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； | 台 | 1 |
| 11 | 台唇全频扬声器功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：不小于650W×4； 2、模拟输入接口：不小于4个XLR卡侬插座； 3、网络接口：不小于2个RJ45以太网络控制接口； 4、输出接口：不小于4×NeutrikPowercon四芯音箱插座； 5、DSP处理：不小于4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、参量均衡、动态均衡、压限功能； 6、远程监控：通过控制软件可远程监控设备温度、电压、电流、保护功能状态；（投标时提供设备软件截图加盖投标人公章） 7、功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； | 台 | 1 |
| 12 | 数字调音台 | 1、不小于5英寸彩色触摸屏； 2、不小于24个麦克风/线路输入，参数连接有均衡、动态、插入、延时、分配、发送；联动选项有前级放大、极性、边链、推子/静音、声像 3、不小于20个混音处理通道 | 台 | 1 |
| 13 | 物联运维管理终端 | 1、具有HDMI高清视频信号输出，可实时监控状态； 2、具有不小于3个USB接口，可连接鼠标键盘接入控制； 3、具有不小于2路RS-485，6路RS-232双向控制端口，3路I/O逻辑控制端口，可连接其他设备接入会务管理； 4、具有Dante网络音频接口，支持搭配任何Dante音频设备，并通过采用TCP/IP连接方式实现 5、操作系统：支持Windows Server 2012 R2/Win10版操作系统 6、内置千兆网卡，支持7*24小时无间断使用 7、电源：AC～220V/50Hz | 台 | 1 |
| 14 | 物联运维管理软件 | 1、★支持会务管理：预约会议（可登录会务管理中心进行会议预约），会议室管理（可同时管理单个或多个会议室的会务功能），信息发布终端管理（可管理多台信息发布终端，包括设备信息、设备状态、设备类型），信息发布终端模板管理（可管理多个信息发布模板，实现自定义信息发布界面布局及颜色主题等），会议服务配置（可提供的会议服务可添加至会议中），用户管理（可管理用户的信息等），（投标时需提供上述功能截图加盖投标人公章）。 2、★可运维管理系统：日志查询（可查询系统内的设备使用记录，日志信息等），设备信息查询（可查询系统内的可控制设备的相关信息等），场所管理（可同时管理多个会议室的设备），数据管理（统计设备采集记录、统计系统服务记录、统计会务管理记录等），设备模型（同品牌所有设备对接，包括音频处理器、会议讨论主机等进行协议对接），设备管理与维护（系统内设备维护提醒及维护周期），设备控制（可进行单独控制外部设备）等功能，（投标时需提供上述功能截图加盖投标人公章）。 3、支持手机端，微信小程序、公众号、钉钉、PC端、移动平板应用 4、支持被监管场所的灵活管理，可自动从业务系统同步，也可以手动录入 5、可视化看板采用可视化的方式进行展示，能够支持灵活自定义编辑，包括：网络拓扑图、图形（散点图、柱状图、条形图、折线图、饼状图、雷达图、漏斗图、仪表盘等）；表格、文本、旋钮、滑块、按钮、图片、视频、跑马灯、倒计时、辅助装饰、空间（植物、桌椅、门窗、沙发、墙体等）、设备（显示器、编码器、屏幕、摄像机、手机、电脑、交换机等） 6、支持会前、会中实时监看会议室监控看板，掌握会议室当前设备运行状态；掌握会议室温湿度情况；异常设备实时告警，及时处置；可远程控制会议室设备状态 7、支持可视化看板采用可视化编辑器的方式，零代码编程自由编辑，可导出模板快速导入创建；可复制模板创建等多种方式 8、支持自定义上传图片和视频作为可视化看板的展示内容 9、支持可视化看板告警异常提示，可对场所中设备进行控制 10、支持设备异常自动告警，告警方式支持短信、公众号、企业微信、钉钉、邮件、电话 11、支持根据不同的设备配置定义告警规则，包括触发条件、推送频率和时间、推送内容 12、支持资产管理，包括资产申请、资产入库、领用归还、资产卡片管理、资产盘点、资产调拨、资产处置等资产的全周期管理 13、支持设备故障维修管理，可自主创建维修工单，支持PC和手机端对维修工单的跟踪处理 14、支持数据源、设备模型、菜单设备、告警渠道等系统技术配置的快速导出备份，一键导入 15、支持用户灵活管理，配置不同的应用权限 16、支持人员部门组织机构的管理，支持多级部门分组 | 套 | 1 |
| 15 | 音频转换处理器 | 1U 机型,多功能信号放大处理器，输入输出接口均为卡依/大三芯 / 莲花 / 凤凰端子,接口之间可以相互转换，设有悬浮地/接地模式切换开关和立体声 /单声道切换开关。混合功能和一进二出分配功能。AD&DA转换：24bit； 最大输入电平：+12dBu； 最大输出电平：+18dBu； 频率响应：20Hz-20kHz，-0.5dBu； 总谐波失真:≤0.05%； 信噪比：≥92dB； 参数均衡器：每路输入11段均衡，每路输出7段均衡； 信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号。 | 台 | 1 |
| 16 | 视频格式转换器 | 1.增益：0db 2.锁定速率：自动 3.操作标准：SMPTE 292M,SMPTE 259M,SMPTE 242M,ITU-RBT.601；ITU-RBT.1120 4.输入回波损耗：<-14 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 5.输出回波损耗：<-12 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 6.最大速率：2.97Gbps 7.数据类型：8或10bit 8.输入输出电平：0.80Vp-p+/- 10% 9.输入输出阻抗：75 Ω 10.均衡类型：自动 11.最大输入距离：100米 12.支持的协议：HDMI1.3a, HDCP1.3，EDID1.4 13.像素带宽：225MHz , 全数字 14.接口带宽：3.25Gbps,全数字 15.信号强度：T.M.D.S. +/- 0.4Vpp 16.最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V 17.阻抗：差分100Ω 18.支持输出及监视分辨率：800X600@60Hz、1024X768@60Hz、 1280X720@60Hz、1280X800@60Hz、 1280X1024@60Hz、1366X768@60Hz、 1440X900@60Hz、1600X900@60Hz、 1920X1080p@60Hz 19.波特率：9600bps 20.利用卓越的转换算法，支持SD和HD信号之间的上、下和交叉转换，以获得尽可能最高质量的输出 21.AFD功能确保传出信号的纵横比可被下游设备正确识别 22.可实现不同帧速率系列之间的高质量转换 23.1080p50/60一般视频帧同步机模拟到数字或者数字到模拟的音视频转换混合或者分配独立的高清信号从3G SDI信号转换3G/HD/SD视频 24.SDI视频内建视频处理放大器来调节或者色彩校正，帧同步键时控和充足信号通过视频通道和调正他们时间独立 25.完整的信号放大功能和高宽比调整功能高清边界色键包括使用标清视频和标清边界图片（模拟或者数字）上变换和混合 | 台 | 1 |
| 17 | 智能音频管理器 | 1、它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的，任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB， 2、全自动智能芯片处理技术明显提升话筒拾音距离，可同时打开多支话筒，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 ★3、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态，不小于十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关（投标时提供设备接口照片加盖投标人公章） 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 18 | 高级短杆扁管式可伸缩会议话筒 | 1、话筒类型不劣于短杆扁管式可伸缩会议话筒 2、换能方式不劣于电容式 3、指向性不劣于心形指向 4、咪管长度不劣于260mm 5、★前后伸缩可调范围不劣于75mm，咪杆左右可调范围不劣于300°，咪杆上下可调范围不劣于60°，具有咪杆指示灯亮与不亮开关，话筒底座底部具有:FLAT(平滑)、CUT80Hz、CUT120Hz高通开关 6、★话筒底座底部具有::FLAT(平滑)、CUT10KHz、CUT12KHz低通开关，话筒底座右侧具有不少于一个Micro SD端口、不少于一个3.5耳机端口、不少于一个TP-C端口 7、★咪杆材质不劣于铝合金扁管咪杆，话筒底座材质不劣于镀锌金属材质底座，铝合金面板，咪杆类型：铝合金扁管可伸缩调节与465mm双软管鹅颈咪杆可选 8、★触摸式开关 9、抗干扰：抗手机、蓝牙、电磁、高频等干扰。针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 支 | 2 |
| 19 | 双位电容主席演讲话筒 | ★1、不小于双头设计，采用专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽不劣于20Hz~20KHz； 2、采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； ★3、每个发声单元分别采用不小于20.2mm镀金电容咪芯，超心指向性高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，有效拾音距离可达不小于60-100cm； 4、采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 5、话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮 6、可支持 Dante 或AES67网络传输及运维管理 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 套 | 1 |
| 20 | 主席台话筒 | ★1、音头：不小于双14mm直径镀金电容音头，超心型指向性 ★2、灵敏度：不小于-30dB 3、最大声压级：不小于135dB ★4、等效噪声级：不高于14dB 5、信噪比：不小于80dB A计权 6、可支持 Dante 或AES67网络传输及运维管理 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 只 | 10 |
| 21 | 无线话筒主机 | ★1、支持多种手势操作，可以实现对接收机的无接触操作和控制 2、支持红外对频和无线对频方式 3、支持通道颜色标签功能，并与话简上的彩色指示灯相匹配 4、支持实时频谱显示系统，可实时显示频段范围内的频点信号强度，直观看到无线环境的情况，凸显出干扰信号的频点以及信号强度 5、具有自动扫频功能，一键找出干净无干扰的频点使用 ★6、音频效果调节功能：可开启混响效果模式和反馈抑制模式 ★7、支持场景预设功能：可选会议模式、演唱模式、手持模式以及自定义模式 8、支持接入PC软件对设备统-管理与控制：支持多设备同时接入和管理，支持对设备的全面控制，如音量调节，频点切换等，支持实时频谱显示系统，可软件端实时查看话简使用场景下的无线环境情况 9、内置网络音频传输功能、内置DSP功能，支持单路/混音模式输出（调试或后续监控使用） ★10、≥4路网络音频输出，可独立调节增益、相位、静音、动态、延时、均衡、混音、路由、标签等功能 11、支持中控控制：可进行音量调节，频点切换，切换模式等操作进行控制 ★12、通道自定义颜色数量：≥7 ★13、场景模式数量：≥6(3种出厂预设+3种自定义) ★14、音频输出接口：≥1路卡侬公(混合模拟输出)、≥4路凤凰端子(单路模拟输出)，≥2路RJ45接口(网络单路/混合输出)（提供产品实物接口图片并加盖制造商公章） 15、接收距离：≥180m(空旷无干扰情况) 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 套 | 2 |
| 22 | 无线话筒 | 1.传感器类型：动圈式，可选配电容式 2.频率范围：660.05-685.05MHz 3.动态范围：101dB 4.频响响应：60-18KHz 5.频率稳定度：±0.005% 6.工作距离：150m（空旷无干扰情况） 7.自定义颜色数量：8（绿、红、蓝、橙、蓝绿、淡紫、深紫、无） 8.电池规格：2×1.5V AA（可选配可充电锂电池） 9.输出功率 ：高/中/低三档可切换 10.天线类型：集成螺旋式 | 只 | 4 |
| 23 | 天线分配器（含天线版） | 1、带不小于1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态 2、带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置 3、可配置定向天线及全向天线 4、共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收 | 套 | 1 |
| 24 | 音频信号转换处理器 | 1.外部信号可为 XLR 平衡式输入输出接口。 2.内部具备削波、落差、AES失锁、相位、比对功能，完成两路信号的完美输出。 3.可预置2个优先级进行自动应急切换，用户可选择当优先级高的信号恢复时是否自动切回原先通道，用户也可选择进入手动切换状态。 4.安全措施：数字接口断电第一路数字输入与数字输出直通； 模拟接口断电第二路模拟输入与模拟输出直通 。 5.:具有A,B两档各自分配 1至5 路输出(2进 10 出);A 档可分配 5+5 输出(1进 10 出)。输入输出设有悬浮地/接地切换开关。输入带隔离变 压器。 | 台 | 2 |
| 25 | 千兆交换机 | 1、24个千兆供电口，2个千兆光口，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，机架式。 | 台 | 1 |
| 26 | 超融合云终端服务器 | ★1、不小于4路高清视频输入接口，本地IP网络摄像机接入支持最大不小于12路，不小于2路HDMI输出接口，不小于8路凤凰端子输入，同时支持48V幻像供电MIC输入和linein线性输入，不小于4路HDMI内嵌音频输入等，不小于2对L/R凤凰端子立体声输出、不小于4路RS-232/RS-485、2路RELAY、2路I/O、2路红外IR，不小于6路网口，可划分VLAN，其中4路支持POE供电，不小于2路USBType-A型，支持录制内容自动拷贝，系统升级；1路USBType-B型口（提供设备接口照片加盖制造商公章） 2、支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除），标配2TB监控级硬盘，最大可选配到12TB移动硬盘； ★3、电源双开关保证系统安全，前面板强电软开关，后面板强电硬开关； ★4、集成超强性能的DSP和视音频矩阵，单台设备可以“同时”实现多种场景应用:本地多媒体中控应用、远程互动、远程直播录播、远程巡视等应用； ★5、支持系统定时启动、自动备份与恢复功能；支持开机运行时间、CPU使用率、硬盘使用率、内存使用情况实时显示；系统自带抓包工具、Ping工具、Tracert工具；（提供功能界面截图加盖制造商公章） ★6、支持HDMI信号与网络RTSP流信号接入，支持马赛克设置，支持视频文件管理（视频上传、下载、回放、修复等），支持广播文件管理，支持定时录制功能，可任选多个时间段录制；（提供功能界面截图加盖制造商公章） ★7、可作为分布式系统的输入输出接口机使用，支持接入分布式系统满足各种客户端可视化控制及分布式上屏显示；支持与多媒体分布式控制系统配套，支持通过可视化图像预览进行设备控制，支持作为分布式节点终端，并实现设备之间的互联互通； 8、单机支持不小于6方会议能力，支持创建多个会议模板，支持预约会议，按照预约时间自动召集入会;可以在会议过程中新增邀请终端入会，也可以将某个终端从会议中踢出;支持对任意会场进行静音/开音，或一键全部闭音/开音； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 27 | 超融合云处理软件 | 1、配合超融合云节点使用； 2、★支持通过网页查看设备系统配置信息，设置按日/周定时重启； 3、支持通过网页切换视频矩阵图像输入和输出，矩阵图像的信号流实时显示连接状态，有视频接入时，图标显示绿色已连接，无信号输入时，图标显示灰色未连接； 4、★视频画面设置支持不同布局，支持字幕叠加，上传背景图； 5、★音频管理内置AGC、AFC、ANS、AEC音频处理算法，具备扩展器、均衡器、压缩器、DUCKER闪避器、音箱管理、延时器、限幅器等前后级处理模块；音频处理模块支持图形化操作，实时显示通道电平状态； 6、 混音设置支持MIC/LINE、HDMI、网络音频输入，音频路由可灵活配置LINE OUT、HDMI OUT、AMP OUT功放输出，HDMI内嵌音频同步切换； 7、支持音频场景配置保存，加载场景，下载和上传配置场景文件； 8、支持中控参数设置、IPC控制、协议编辑、脚本编辑、脚本定时设置、物联网接入、控制面板登录模式设置、网络唤醒、声像联动、双向解析、TCP/UDP网络控制等中控配置； 以上标★项投标时提供软件界面截图证明加盖投标人公章 | 套 | 1 |
| 28 | 广播级高清摄像机 | 1、成像器件： 1/2.5 英寸 Exmor- CMOS传感器，851万像素 2、清晰度输出格式： 1080p/50,1080P/59.94,1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50等 ★3、镜头：20倍光学变焦，倍率镜模式打开，可以达到40倍光学变焦；清晰影像变焦功能同时打开可以达到80倍光学变焦 ★4、水平视角：4.1度到70.2度 5、最低照度：0.75LUX 6、宽动态：支持 7、预置位：255个 8、支持图像翻转 9、POE供电:支持; 10、视频接口：IP，HDMI，3G-SDI ★11、控制方式：RS-232,RS-422/485，ip 红外遥控 12、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； 13、一体化云台：平移角度±175度，俯仰角度-50度～+90度 14、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 29 | 智慧信号处理器 | 1.4路带锁定装置的HDMI输入，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ； 2.4路带锁定装置的HDMI输出，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ； 3.1路3.5mm立体声输入端口，1路3.5mm立体声输出端口； 4.1路百兆RJ45接口，支持POE； 5.1路RS-232/485双向通讯端口，支持波特率2400~115200bps，支持Hex和ASCII数据格式； ★6.支持3路电源热备，实现2路DC输入+1路POE组成热备； ★7.支持视频断电直通，实现2路HDMI之间断电直通，确保能够不中断无损地传输已有的信号，可实现1路音频断电直通；支持自动切换功能，信号发生中断时，自动将有信号的输入通道切换到输出设备上；若当前输入都无信号则自动切换默认测试信号到输出设备上； 8.支持音频断电直通，实现1路音频断电直通； ★9.支持多种工作模式，实现分配器、切换器、矩阵切换、图像处理4种工作模式； 10.支持图像无缝快速切换，瞬发、无黑屏、高质量显示； 11.支持图像处理，画面拼接、画面分割处理； 12.支持EDID管理； 13.支持自动选择输入信号源； 14.支持音频加解嵌； 15.支持断电记忆功能，设备上电自动恢复掉电前的状态； 16.支持HDMI接口模拟热拔插； 17.支持双向串口控制、面板按键控制、网口控制、web页面控制； 18.支持OSD管理，可配置显示内容、字号、背景、字色，位置等； ★19.支持可视化运维监管，支持检测设备运行温度，输入视频格式合法性等并进行故障报警；支持检测网络状态、电源状态； ★20.具备高稳定性，支持7*24小时不间断工作，设备平均无故障时间(MTBF)大于200000小时； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人制造商公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 30 | 定制软件 | 终端客户端交互控制软件，并通过局域网安全技术与控制主机进行通讯，根据用户程序喜好的图形按钮发送对应的指令，使控制主机在接收指令后执行相应的控制命令，实现人机交互控制功能； | 项 | 1 |
| 31 | 直播信号接入 | ★1.提供直播信号的厂商单位需具有权威机构颁发的信息网络传播视听节目许可证。（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 条 | 1 |
| 32 | 电源时序器 | 1、电源插座：后面板不小于8个16A万用插座 2、单通道的最大电流不小于16A，总输入电流容量不小于32A； 3、中控接口：有RS232与RS485两种方式； | 台 | 2 |
| 33 | 线阵吊挂架 | 1、最大承重不小于150KG（安全系数7:1）。 | 套 | 2 |
| 34 | 天线臂架 | 1、天线固定架（含配件） | 对 | 1 |
| 35 | 专业机柜 | 1、600宽*600深*2000高 2、前门玻璃后门钢板 | 台 | 1 |
| 36 | 超高清4K LED影视平板柔光灯200W | 1.额定功率：≥200W 2.灯珠数量：1200颗 3.R9≥95；TLCI≥95 4.显色指数： Ra≥95 5.色温：双色温(3200K-5600K)，2个通道 6.光效： 69 Lm/W，总光通量： 13800 Lm 7.光束角：≥120° 8.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影 9.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全 10.★控制协议≥4种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光，可主机调光控制，可2.4G无线调光； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖制造商公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 24 |
| 37 | 超高清4KLED螺纹聚光灯300W | 1.光源：LED集成灯珠≥300W/颗 2.R9≥90；TLCI≥95 3.显色指数：Ra≥95 4.光束角度：电动调焦15-60度 5.通道数量： 3个通道 6.色温：3200K-5600K连续可调 7.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影 8.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全 9.★控制协议≥4种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光，可主机调光控制，可2.4G无线调光； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 18 |
| 38 | 报告厅灯具调光专用控制台 | 1、通道：48路独立调光通道，电气隔离输出 2、推杆：24个调光推杆 3、点控：24个点控按键 4、电压：AC88～256V 50/60Hz 5、电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式 6、通讯协议：DMX 512（1990版） 7、集控/场景：6个场景 8、集控推杆：6个集控推杆 9、集控按键：6个集控按键 10、通道翻页：页面1-24和页面 25-28按键通道翻页切换 11、总调光：1个总控推杆 12、按键：蓝色背光显示 13、中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控 14、扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接4台 15、DMX 信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬，双路输出（3正2负1屏蔽） 16、显示：LCD屏显示参数内容 17、USB输出5V：LED照明灯供电 18、记忆：断电记忆保护 19、数码轮：旋转数码轮查看通道值，摁压数码轮不放，再按集控键可保存集控 | 台 | 1 |
| 39 | 信号放大器 | 1、供电：AC 220-240V/50Hz 2、内置保险丝：T2A 3、数码输入格式：DMX512/RDM 4、控制：电源开关 5、整机功耗：小于10W 6、安装：悬挂式，吊挂固定式安装 7、RDM：带RDM信号反馈 8、USB：2路5V USB输入口 9、信号路数：2进8出，光电藕合隔离保护 10、接线方式：3+，2-,1屏蔽 11、信号放大传输距离：不小于200米 12、电源手拉手：AC IN输入/AC OUT连接下一台 13、指示：信号正常绿色指示灯常亮，信号异常绿色指示灯灭 | 台 | 2 |
| 40 | 电源分线盒 | 1、用途：灯具电源转接分线 2、最大负载：3500W 3、品名：电源分线盒（1进5出） 4、输入电源：220V/50Hz 5、材料：铸铁，插座插头材质为玻璃纤维 6、颜色：分线盒黑色，输入橙色航空自锁电源插头，输出航空自锁电源插座 7、配置：一个电源分线盒+6个橙色航空自锁电源插头 8、功能：一路进五路出，输入3*2.5电缆线，输出3*1.5电缆线，三芯16A航空自锁电源插头输入输出 9、适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光专用电源分线盒。 | 个 | 3 |
| 41 | 灯钩 | 1、承重： 80KG 2、开口：6cm，适用于6cm以内方管或圆管 3、钩子尺寸：L7xW2xH9CM 4、带柱带丝尺寸：L7xW2xH12.35CM 5、吊挂螺栓规格：M8*60，螺母一端采用安全性铆接方法，安全稳定不易脱落 6、自重：0.3KG 7、材质：6063T6铝合金，45号钢精密铸造，结实耐用，承重力强 8、颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂 9、功能：吊装LED平板灯，LED聚光灯，30/40/50，方管，圆管，均可使用 10、适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光吊装LED平板灯，LED聚光灯。 | 个 | 42 |
| 42 | 灯具保险链 | 1、用途：保护灯具用的安全绳 2、承重：80KG 3、品名：灯具保险链 4、材质：3MM钢丝 5、颜色：黑色 6、规格尺寸：长度800MM，带胶钢丝绳4MM+5MM扣件； 7、适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光专用灯具保险绳。 | 条 | 42 |
| 43 | UPS | 1、名称:UPS备份电源 2、类型:含配套电池组； 3、参数:1：双变换高频纯在线主机三进三出20KVA； 2、输入电压380/400/415VAC，输入频率：50/60HZ，输入功率 PF大于0.99； 3、输出电压380/400/415VAC；输出功率因数：0.9；过载能力105%时长期工作，110%时1h后转旁路，125%时10min转旁路，150%时1min后转旁路；大于150%时200ms后转旁路：转换时间: 纯在线式零转换； 4、DSP全数字化控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制 5、三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现，具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作；兼容发动机供电； 6、充电方式：内配置高频、大电流全隔离充电器，具有电池后备时间自扩展功能；电池数量 32-40只可调； 7、含12V100AH电池16节，电池柜、承重支架、电池连接线、直流开关、输入输出电缆、输出配电箱等； | 台 | 1 |
| 44 | 线材及即插件 | 1、电源线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |
| 45 | 高清室内LED显示屏（环路信号备份） | ★1.显示屏尺寸不得低于宽度7.36米，高度4米，像素点间距≤1.86mm，像素密度≥289051点/㎡，模组尺寸：320*160；单元尺寸（mm）640×480 2.刷新率：≥3840Hz；换帧频率:50&60HZ 3.维护方式:电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔 4.显示屏亮度:600-800nits:支持通过配套软件0-100%无级调节； ★5.箱体为压铸铝或镁铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝或镁铝合金材质，全金属自然散热结构，静音无风扇，背面带有压铸LOGO，LOGO不接受即时贴或者丝网印刷，为了保证产品良好的质量与安全，显示屏箱体单元需为原厂整机出厂，不接受组装机拼装机，显示屏模组的套件和PCB板上必须带有显示屏LOGO，且不得为即时贴。 6.最大对比度：≥10000:1； 7.箱体平整度(mm) ： ≦0.1 箱体间缝隙(mm) ：≦0.1 8.像素失控率： ≤0.000001，无常亮点 9.亮度均匀性：≥98%；色域覆盖率：≥120% 10.可视视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170° 11.驱动方式：恒流驱动；显示屏色度均匀性:偏差在±0.003Cx，Cy之内 12.功耗（W/㎡）:峰值功耗:600、平均功耗:200 13.像素中心距偏差：<3% 14.色温:2000K-10000K可调;调节步长100K ★15.低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度;70%亮度时，16 bit 灰度;50%亮度时，16 bit 灰度;20%亮度时，15bit灰度 ★17.自动GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等 18.屏体安装结构：前、后安装，完全前维护，无螺钉安装，贴墙安装、无需预留空间 19.供电方式:模组采用4.5-5.0VDC供电,搭配定制3C电源,具备PFC 电源 ▲20.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 21.显示效果无失真:LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真 22.信号环路备份. 23.故障智能自诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能 24.PFC 电源:电源采用110-220V宽电压，适应电网电压更广，电源功率因数 ≥0.95，转换效率88% 25.色度校正:支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 26.工作状态监测功能:具有监控LED显示屏工作状态、温度，具有故障报警功能;具有工作电压、接收卡等工作状态监控功能 ▲27.视觉舒适度:人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级(CSA0352-2017LED昭明产品视觉健康舒适度测试第2部分:测试方法-基于人眼生理功能的测试方法及技术要求) ▲28.阻燃测试:PCB阻燃等级达到UL94V-0级。 29.振动测试:振动方式:正弦振动振动频率:10Hz-55Hz-10Hz 振动幅度:035mm扫频速率:1oct/min每个方向各扫描5次，共3个方向 判定标准:试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新一日性能应正常。 30.拼装结构及抗风安全性能:LED显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装其框架材料经过严格环保、无毒测试符合国家<GB/T26572-2011>标准限量要求:LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求。抗拉力:15KN 31.寿命典型值>100000小时 32.箱体强度:拉伸强度300Mpa，硬度80HB 33.隐藏式布线:箱体支持隐藏式布线，整屏安装后箱体背面看不到线材，美观、简洁 ▲34.蓝光测试：光辐射通过蓝光视网膜等级检测，符合肉眼观看标准;对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害;红绿蓝三色的宽波段光源对皮肤及人眼直接观看无伤害，无紫外危害 说明： 以上1~34中“★”项为关键性指标要求，不允许偏离，以检测报告或认证证书为准；标“▲”项为实质性响应参数指标，必须提供具有CNAS认证、CMA认证或者ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。 | 平方米 | 29.44 |
| 46 | 显示屏控制器 | 1、采用2U金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2、设备正常工作时，噪声不大于45dB(A)（距离设备1m处）。 3、★设备前面板内嵌3.5英寸液晶显示屏，分辨率为320 x 480，可通过显示屏显示设备运行参数与状态，包括：设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，并加盖生产厂家公章） 4、设备前面板液晶为IPS液晶屏，采用LED背光设计，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时脱机查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。 5、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 6、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 7、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 8、支持灵活扩展输入板卡数量，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 9、★设备支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位，可自动自适应识别板卡类型。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，并加盖生产厂家公章） 10、单台设备最大支持同时接入4个输入卡和2个输出卡。 11、单路光纤最大支持传输8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备。 12、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警。 13、设备输入板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持HDMI/DVI/VGA/CVBS两接口任意组合。 14、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态。 15、单个16网口二合一输出卡最大输出视频分辨率为10240 x 1016或1016 x 10240，整卡带载最高可达1040万像素点。 16、★单个16网口二合一输出卡的带载宽度和高度最大可达10240；单个20网口二合一输出卡最大输出视频分辨率为10752 x 1220或1220 x 10752,带载宽度和高度最大可达10752，输出帧频为60Hz时，最大可实现1300万像素点带载。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，并加盖生产厂家公章） 17、单台设备最多可同时接入2个二合一网口输出卡，输出可直接连接LED显示屏显示，无需其他设备。 18、IPC输入卡支持4K视频接入，单卡支持16路视频解码输出。 19、DVI输入卡、HDMI输入卡可实现单链路和双链路输入模式切换，支持4路2560x972@60Hz或2路3840x1080@60Hz的视频同时接入，支持10bit视频源接入。 20、DVI和HDMI输出卡2K视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持2560像素，单张DVI和HDMI输出卡支持最大分辨率为10240x972@60Hz或884x10240@60Hz。 21、DVI和HDMI输出卡最大支持创建4个屏幕，单台设备最大支持创建8个屏幕；支持非规则建屏，可单卡单接口建屏。 22、单个输出板卡最大支持16个图层，每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间漫游。 23、支持图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级；可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。 24、单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源，支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图最大支持15360x4096显示。 25、单拼接屏幕支持1个OSD叠加显示，OSD可为文字或图片，最大尺寸支持19200x3240，且透明度和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放。 26、屏幕画质调节支持4种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节。 27、输出接口画质调节支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调剂，可添加22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 28、支持对输入图像画面添加台标（文字或图片），可调整台标文字与图片背景、位置。 29、支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于60ms，支持多场景分组和场景一键轮巡。 30、支持对所有输入源同时预监，输出支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）。 31、4K输入卡DP接口和HDMI接口支持4096x2160@60Hz、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2格式视频图像；DP接口支持10bit视频接入。 32、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。 33、支持输入、输出分辨率自定义设置，可保存为EDID模板，并可导入导出，多种分辨率设置模式可选，包括：预设分辨率、自定义分辨率、EDID模板，自定义分辨率最大支持8Kx1K；支持高级时序设置。 35、支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作。 36、可通过genlock接口设置所有接口视频图像同步输出。 37、内嵌B/S拼接器配置软件，支持windows、麒麟（Kylin）、IOS、Android、Linx操作系统访问设备及交互操作。 38、支持通过内嵌B/S拼接器配置软件，可在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果。 39、★支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，并加盖生产厂家公章） 40、★视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，并加盖生产厂家公章） 41、支持有线和无线方式访问设备，客户端通过有线方式操作时，操作响应时间不大于60ms。 42、可通过客户端完成固件升级，升级完成后可显示设备及板卡的固件版本信息。 43、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用。 44、支持搭配二合一网口输出卡，可配合使用3D眼镜和外置发射器（内置3D片源），可在外接普通LED显示屏上显示3D效果。 45、支持通过菜单一键开启HDR并进行视频播放。 46、支持搭配二合一网口输出卡，可一键调节LED显示屏亮度、调节LED显示屏黑屏和冻结。 47、可通过移动终端（PAD）进行无线控制，实现图层编辑、信号更换、场景保存/调取、LED屏幕亮度调节、画面控制等操作。 | 台 | 1 |
| 47 | 显示屏钢架 | 定制 | 平方米 | 29.44 |
| 48 | 显示屏 包边装饰 | 1.需符合行业标准、设计及规范要求进行铆接、焊接制作，并做防锈处理。 2.装饰边材料暂定为不锈钢黑色，具体颜色及材质和尺寸根据现场使用环境与使用方确认。 | 项 | 1 |
| 49 | 强电主电缆 | 铜芯主电缆线，YJV5*10mm | 项 | 1 |
| 50 | 专用配电柜 | 工作电压(V):380V 最大负载为:满足显示屏峰值功率 1 支持设备通电电源指示灯 2 支持设备通断电源指示灯 3 支持空挡、手动切换、定时控制、电脑远程控制 4 支持手动开关控制显示设备 5 支持电脑一键开关控制设备电源 6 配电箱内置PLC控制器 | 台 | 1 |

海洋路校区田径场

户外扩声系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声全天候点声源扬声器 | 1、额定功率：不小于400W； 2、标称覆盖角（H×V）：不小于70°×40°； 3、最大声压级：不小于139dB； ★4、防护等级:不小于IP56； 5、低频：不小于1×15寸、高频：不小于1×3寸； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 只 | 4 |
| 2 | 主扩声全天候声源低频扬声器 | 1、额定功率：不小于400W； 2、最大声压级：不小于131dB； 3、低音单元：不小于1×15"； | 只 | 4 |
| 3 | 主扩声扬声器功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：不小于1520W×2，4Ω立体声功率：不小于2250W×2； 2、功放保护：具有空载保护、过载保护、短路保护、开启/关闭静音、信号干扰保护等； | 台 | 4 |
| 4 | 机架式数字调音台 | ★1、具有不小于12路输入（8路单声道模拟信号Mic/Line输入通道、2组立体声输入通道、2组高阻单声道通道、2路USB播放通道）； ★2、具有不小于10路输出（2路主输出通道、4路AUX辅助输出通道、1路USB立体声录音、1路立体声监听输出） 3、MIC/line输入通道配置：48V幻象供电、极性转换（Phase）、噪声门（Gate）、压缩器（Comp）、四段参量均衡（PEQ）、延时（Delay）、高通滤波器（HPF）、低通滤波器（LPF）； 4、输出通道配置：限幅器（Limiter）、六段参量均衡（PEQ）、31段图示均衡（GEQ）、延时（Delay）、高通滤波器（HPF）、低通滤波器（LPF）、反馈抑制器（Feedback） ★5、自带不小于7寸高清触摸屏、数字编码器以及专用按键构成的操作面板能够快速、方便的进行所有设置；(投标时提供设备照片加盖原厂公章) 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 1、输入：不小于4路模拟平衡输入，2路AES/EBU数字输入，输出：不小于8路模拟平衡输出； 2、控制接口:不小于1个USB接口,不小于2个以太网RJ45接口，可远程控制及实时监控多台设备工作状态. 3、操作系统：支持Windows／Mac系统软件 | 台 | 1 |
| 6 | 真分集无线手持麦克风 | 1.接收机采用不小于1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 2.接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭； 3.接收机内置4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频； 4.一台主机+两只手持 | 套 | 1 |
| 7 | 天线分配器（含天线版） | 1、带不小于1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态 2、带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置 3、可配置定向天线及全向天线 4、共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收 | 套 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 1、电源插座：后面板不小于8个16A万用插座 2、单通道的最大电流不小于16A，总输入电流容量不小于32A； 3、中控接口：有RS232与RS485两种方式； | 台 | 1 |
| 9 | 专业机柜 | 1、600宽*600深*1200高 2、前门玻璃后门钢板 | 台 | 1 |
| 10 | 线材及即插件 | 1、音箱线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |

文港路校区研发大楼二楼报告厅

扩声、灯光系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端数字功率放大器 | 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于2000W×2，4Ω立体声不小于3400W×2，不小于2Ω立体声4800W×2 ★2、不小于2寸全彩显示屏，显示通道工作模式和工作温度，工作温度可精确到不小于0.1度 ★3、前面板带不低于2个RJ45 Dante数字网络音频接口，可接入不低于Dante数字音频信号，也可以通过RJ45网络端口进行数字音频信号级联，并通过软件进行数字信号的输入输出分配调节。 4、信噪比不小于110dB 5、放大电路:D类 6、频率响应不劣于20Hz-20KHz； 7、阻尼系数不小于5000 8、保护电路不少于浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。 9、不少于4个温控轴流式变速风扇； ★10、各通道均可长期2Ω负载工作 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 2 | 两通道功放 | 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于700W×2，4Ω立体声不小于1050W×2 2、信噪比不小于105dB 3、频率响应不劣于20Hz-20KHz； ★4、内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5、解决其他音频设备供电需求； ★6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； ★9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； ★10、不少于2个日期时间参数设置按钮； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字调音台 | ★1、不小于16路输入通道，带10路话筒输入，2路立体声线路输入，1组USB声卡输入，1路USB接口(移动U盘)输入或选择8路话筒输入，4组立体声线路输入，1组USB声卡输入，1路USB接口输入（投标时提供设备接口照片加盖原厂公章） ★2、具有不小于2路主输出通道、4路编组输出、4路AUX SEND辅助输出、1组立体声CTRL ROOM监听输出、1路耳机监听输出、1个USB声卡IN/OUT接口、1个U盘录/播音接口、1个FOOT SW开关接口，48V幻象电源; ★3、采用不小于60mm高精度电平衰减推子; 4、内置不小于24个可调参数的数字效果器; ★5、USB/蓝牙媒体播放器，带数码显示屏，支持U盘播放、蓝牙播放; 6、配置USB声卡接口支持电脑录播音功能; 7、可选配全通滤波器、动态均衡器功能、双机同步热备份功能 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 4 | 音频转换处理器 | 1U 机型,多功能信号放大处理器，输入输出接口均为卡依/大三芯 / 莲花 / 凤凰端子,接口之间可以相互转换，设有悬浮地/接地模式切换开关和立体声 /单声道切换开关。混合功能和一进二出分配功能。AD&DA转换：24bit； 最大输入电平：+12dBu； 最大输出电平：+18dBu； 频率响应：20Hz-20kHz，-0.5dBu； 总谐波失真:≤0.05%； 信噪比：≥92dB； 参数均衡器：每路输入11段均衡，每路输出7段均衡； 信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号。 | 台 | 1 |
| 5 | 视频格式转换器 | 1.增益：0db 2.锁定速率：自动 3.操作标准：SMPTE 292M,SMPTE 259M,SMPTE 242M,ITU-RBT.601；ITU-RBT.1120 4.输入回波损耗：<-14 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 5.输出回波损耗：<-12 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 6.最大速率：2.97Gbps 7.数据类型：8或10bit 8.输入输出电平：0.80Vp-p+/- 10% 9.输入输出阻抗：75 Ω 10.均衡类型：自动 11.最大输入距离：100米 12.支持的协议：HDMI1.3a, HDCP1.3，EDID1.4 13.像素带宽：225MHz , 全数字 14.接口带宽：3.25Gbps,全数字 15.信号强度：T.M.D.S. +/- 0.4Vpp 16.最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V 17.阻抗：差分100Ω 18.支持输出及监视分辨率：800X600@60Hz、1024X768@60Hz、 1280X720@60Hz、1280X800@60Hz、 1280X1024@60Hz、1366X768@60Hz、 1440X900@60Hz、1600X900@60Hz、 1920X1080p@60Hz 19.波特率：9600bps 20.利用卓越的转换算法，支持SD和HD信号之间的上、下和交叉转换，以获得尽可能最高质量的输出 21.AFD功能确保传出信号的纵横比可被下游设备正确识别 22.可实现不同帧速率系列之间的高质量转换 23.1080p50/60一般视频帧同步机模拟到数字或者数字到模拟的音视频转换混合或者分配独立的高清信号从3G SDI信号转换3G/HD/SD视频 24.SDI视频内建视频处理放大器来调节或者色彩校正，帧同步键时控和充足信号通过视频通道和调正他们时间独立 25.完整的信号放大功能和高宽比调整功能高清边界色键包括使用标清视频和标清边界图片（模拟或者数字）上变换和混合 | 台 | 1 |
| 6 | 智慧信号处理器 | 1.4路带锁定装置的HDMI输入，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ； 2.4路带锁定装置的HDMI输出，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ； 3.1路3.5mm立体声输入端口，1路3.5mm立体声输出端口； 4.1路百兆RJ45接口，支持POE； 5.1路RS-232/485双向通讯端口，支持波特率2400~115200bps，支持Hex和ASCII数据格式； ★6.支持3路电源热备，实现2路DC输入+1路POE组成热备； ★7.支持视频断电直通，实现2路HDMI之间断电直通，确保能够不中断无损地传输已有的信号，可实现1路音频断电直通；支持自动切换功能，信号发生中断时，自动将有信号的输入通道切换到输出设备上；若当前输入都无信号则自动切换默认测试信号到输出设备上； 8.支持音频断电直通，实现1路音频断电直通； ★9.支持多种工作模式，实现分配器、切换器、矩阵切换、图像处理4种工作模式； 10.支持图像无缝快速切换，瞬发、无黑屏、高质量显示； 11.支持图像处理，画面拼接、画面分割处理； 12.支持EDID管理； 13.支持自动选择输入信号源； 14.支持音频加解嵌； 15.支持断电记忆功能，设备上电自动恢复掉电前的状态； 16.支持HDMI接口模拟热拔插； 17.支持双向串口控制、面板按键控制、网口控制、web页面控制； 18.支持OSD管理，可配置显示内容、字号、背景、字色，位置等； ★19.支持可视化运维监管，支持检测设备运行温度，输入视频格式合法性等并进行故障报警；支持检测网络状态、电源状态； ★20.具备高稳定性，支持7*24小时不间断工作，设备平均无故障时间(MTBF)大于200000小时； 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 1 |
| 7 | 真分集无线手持麦克风 | 1、射频载波范围（UHF）：不劣于603~935MHz； 2、工作距离：理想条件下不小于90m； 3、THD总谐波失真：不高于0.7； 4、信噪比：不小于50dB； 5.一台主机+两只手持 | 套 | 2 |
| 8 | 双位电容主席演讲话筒 | 1、不小于双头设计，采用专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽不劣于20Hz~20KHz； 2、采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； 3、每个发声单元分别采用不小于20.2mm镀金电容咪芯，超心指向性高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，有效拾音距离可达不小于60-100cm； 4、采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 5、话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮 | 套 | 1 |
| 9 | 主席台话筒 | 1、指向特性：超心型指向，48V幻象供电 2、灵敏度： 不小于43dB ± 3dB 3、信噪比： 不小于 68dB | 只 | 10 |
| 10 | 智能音频管理器 | 1、它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的，任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB， 2、全自动智能芯片处理技术明显提升话筒拾音距离，可同时打开多支话筒，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态，不小于十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关 | 台 | 1 |
| 11 | 天线分配器（含天线版） | 1、带不小于1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态 2、带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置 3、可配置定向天线及全向天线 4、共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收 | 套 | 1 |
| 12 | 电源时序器 | 1、电源插座：后面板不小于8个16A万用插座 2、单通道的最大电流不小于16A，总输入电流容量不小于32A； 3、中控接口：有RS232与RS485两种方式； | 台 | 3 |
| 13 | 天线臂架 | 1、天线固定架（含配件） | 对 | 1 |
| 14 | 专业机柜 | 1、600宽*600深*1600高 2、前门玻璃后门钢板 | 台 | 2 |
| 15 | 线材及即插件 | 1、音箱线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |
| 16 | 超高清4K LED影视平板柔光灯 | 1.额定功率：≥140W 2.灯珠数量：360颗 3.显色指数： Ra≥97，R9≥90，TLCI≥95 4.色温：3200K-5600K连续可调(±150K)，2个通道 5.光效：72lm/w 光通量：10080 6.光束角度：100° 7.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影 8.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全 9.★控制协议≥4种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光，可主机调光控制，可2.4G无线调光； 针对以上★参数列明需提供第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 30 |
| 17 | 超高清4KLED螺纹聚光灯 | 1.光源：LED集成灯珠≥200W/颗 2.显色指数：Ra≥96，R9≥90，TLCI≥97 4.光束角度：15-60度 5.通道数量： 2个通道 6.色温：3200K-5600K连续可调 7.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影 8.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全 9.★控制协议≥4种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光，可主机调光控制，可2.4G无线调光； 针对以上★参数列明需提供第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖投标人公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 18 |
| 18 | 报告厅灯具调光专用控制台 | 1、供电：AC 220-240V/50Hz 2、内置保险丝：T2A 3、数码输入格式：DMX512/RDM 4、控制：电源开关 5、整机功耗：小于10W 6、安装：悬挂式，吊挂固定式安装 7、RDM：带RDM信号反馈 8、USB：2路5V USB输入口 9、信号路数：2进8出，光电藕合隔离保护 10、接线方式：3+，2-,1屏蔽 11、信号放大传输距离：不小于200米 12、电源手拉手：AC IN输入/AC OUT连接下一台 13、指示：信号正常绿色指示灯常亮，信号异常绿色指示灯灭 | 台 | 1 |
| 19 | 信号放大器 | 1、用途：灯具电源转接分线 2、最大负载：3500W 3、品名：电源分线盒（1进5出） 4、输入电源：220V/50Hz 5、材料：铸铁，插座插头材质为玻璃纤维 6、颜色：分线盒黑色，输入橙色航空自锁电源插头，输出航空自锁电源插座 7、配置：一个电源分线盒+6个橙色航空自锁电源插头 8、功能：一路进五路出，输入3*2.5电缆线，输出3*1.5电缆线，三芯16A航空自锁电源插头输入输出 9、适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光专用电源分线盒。 | 台 | 2 |
| 20 | 电源分线盒 | 1、承重： 80KG 2、开口：6cm，适用于6cm以内方管或圆管 3、钩子尺寸：L7xW2xH9CM 4、带柱带丝尺寸：L7xW2xH12.35CM 5、吊挂螺栓规格：M8*60，螺母一端采用安全性铆接方法，安全稳定不易脱落 6、自重：0.3KG 7、材质：6063T6铝合金，45号钢精密铸造，结实耐用，承重力强 8、颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂 9、功能：吊装LED平板灯，LED聚光灯，30/40/50，方管，圆管，均可使用 10、适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光吊装LED平板灯，LED聚光灯。 | 个 | 4 |
| 21 | 灯钩 | 1、用途：保护灯具用的安全绳 2、承重：80KG 3、品名：灯具保险链 4、材质：3MM钢丝 5、颜色：黑色 6、规格尺寸：长度800MM，带胶钢丝绳4MM+5MM扣件； 7、适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光专用灯具保险绳。 | 个 | 48 |
| 22 | 灯具保险链 | 用途：保护灯具用的安全绳 承重：80KG 品名：灯具保险链 材质：3MM钢丝 颜色：黑色 规格尺寸：长度800MM，带胶钢丝绳4MM+5MM扣件； 适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光专用灯具保险绳。 | 条 | 48 |

文港路校区室外移动扩声系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声全频扬声器 | 1、频率响应：不劣于50Hz~20kHz； ★2、额定功率( AES )：不小于500W； 3、低音单元：不小于1×15寸、高音单元：≥1×3寸； ★4、覆盖角度(HxV)：不小于90º×60º； ★5、最大声压级（峰值）：不小于130dB。 针对以上★参数列明需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在投标时需提供检测报告复印件加盖生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 | 台 | 4 |
| 2 | 主扩声扬声器数字功率放大器 | 1、8Ω立体声功率：不小于650W×4，4Ω立体声功率：不小于1100W×4； 2、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流等保护装置； | 台 | 1 |
| 3 | 机架式数字调音台 | 1、具有不小于12路输入（8路单声道模拟信号Mic/Line输入通道、2组立体声输入通道、2组高阻单声道通道、2路USB播放通道）； 2、具有不小于10路输出（2路主输出通道、4路AUX辅助输出通道、1路USB立体声录音、1路立体声监听输出） 3、MIC/line输入通道配置：48V幻象供电、极性转换（Phase）、噪声门（Gate）、压缩器（Comp）、四段参量均衡（PEQ）、延时（Delay）、高通滤波器（HPF）、低通滤波器（LPF）； 4、输出通道配置：限幅器（Limiter）、六段参量均衡（PEQ）、31段图示均衡（GEQ）、延时（Delay）、高通滤波器（HPF）、低通滤波器（LPF）、反馈抑制器（Feedback） 5、自带不小于7寸高清触摸屏、数字编码器以及专用按键构成的操作面板能够快速、方便的进行所有设置； | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、输入/输出：不小于2路平衡输入/4路平衡输出； 2、采样率：不小于48kHz； 3、频率响应：不劣于20Hz-20kHz，-0.5dBu； 4、总谐波失真:不高于0.05%； 5、信噪比：不小于92dB； 6、控制接口：不小于1个RS485控制接口，1个USB接口； | 台 | 1 |
| 5 | 真分集无线手持麦克风 | 1、射频载波范围（UHF）：不劣于603~935MHz； 2、工作距离：理想条件下不小于90m； 3、THD总谐波失真：不高于0.7； 4、信噪比：不小于50dB； 5.一台主机+两只手持 | 套 | 2 |
| 6 | 天线分配器（含天线版） | 1、带不小于1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态 2、带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置 3、可配置定向天线及全向天线 4、共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收 | 套 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 1、电源插座：后面板不小于8个16A万用插座 2、单通道的最大电流不小于16A，总输入电流容量不小于32A； 3、中控接口：有RS232与RS485两种方式； | 台 | 1 |
| 8 | 高端音响落地架 | 1、地直杆:螺纹M20定位:三种摆放方式 2、高度:1.06-2m/1.35-2.42m | 只 | 4 |
| 9 | 天线臂架 | 1、天线固定架（含配件） | 对 | 1 |
| 10 | 航空机柜 | 1、双层液压杆带抽屉带工作台 | 台 | 1 |
| 11 | 航空箱 | 1、航空箱 | 批 | 1 |
| 12 | 防雨罩 | 2、防雨罩 | 批 | 1 |
| 13 | 线材及即插件 | 1、音箱线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |

# 商务部分要求

| 商务条款 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务内容 | - 1.本项目为“交钥匙工程”； - 2.所有项目服务周期为5年，自项目验收合格后提供5年免费系统质保，提供免费质保函（加盖投标单位公章）； - 3.5年质保期后，每年维护费不高于中标价的1%； - 4.售后服务期内要求提供7×24小时技术支持响应服务。在出现系统故障的30分钟内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生2小时内，派技术人员到达现场解决问题； - 5.提供不低于40课时的现场培训，确保学校技术人员能够熟练掌握软硬件功能及使用方法。投标时提供详细培训计划； - 6.投标人须持有本次投标的软件系统的计算机软件著作权登记证书（证书由中国版权局颁发，著作权人须为投标人），投标时提供复印件。 - 7、投标人须提供招标技术要求中列明的所有设备的检测报告、截图等证明文件，以确保设备的功能和质量要求。 |