江苏省盐城技师学院2022年国家级高技能人才培训基地智能制造技术应用专业教学设备添置采购项目

需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对江苏省盐城技师学院2022年国家级高技能人才培训基地智能制造技术应用专业教学设备添置采购项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、总预算量、人工明细量等）进行公示。

详见附件：采购需求。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2025年5月21日

附件：2022年国家级公共实训基地项目建设添置设备清单与技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机械传动系统装调平台 | - 一、总体要求： 1、系统主要应由实训工作台、电控箱、模块式实训组件、测量仪器仪表及配件等组成，应可完成带传动、链传动、齿轮传动、蜗轮蜗杆传动等安装调整训练。 2、系统应配有安全防护装置（2×2面），防护装置打开后不应妨碍装调操作。 3、系统应为开放式结构设计，采用万能机械搭接底板和工业器件，可自由安装调整不同的实训对象部件。 4、工作电源：三相五线 AC380V±10%。 5、外形尺寸：≤1100mm×800mm×1450mm（系统主体）。 6、工业电机、变频器、轴承座等均应采用一流品牌部件，运行可靠并贴近工业实际应用。 7、具有漏电保护、短路保护、整体实训对象部件运行的防护联锁保护、接地保护等功能，对设备及操作者进行有效保护。 - 二、主要配置及功能 1、实训工作 - （1）采用钢质框架，组装式结构设计，双色亚光密纹喷塑处理； （2）采用带槽的铸铁平板台面，槽宽≧12mm，铸铁平板尺寸：≧1000×750×45mm，重量：≧280kg，铸铁平板台面经研磨、刮研处理，粗糙精度不低于1.6μm，微见刀路痕迹。 （3）应配有上槽轨组件6条，槽宽≧10mm；上槽轨组件应可调节地设置在下槽轨组件上，实训组件可调节地设置在所述上槽轨组件上。 （4）平板台面左右两侧须安装有方便快速定位安装的辅助器件。 - （5）安全防护装置 1）配套有安全防护装置（2×2面），须与实训平台一体设计，具有展开防护及撤防收纳功能，使用管理方便； 2）防护高度≥1.25m，在防护高度范围内禁止细微物体伸入，防护面积约为0.8m2； 3）防护状态下可将所有机械对象运行系统与操作者隔离，但不影响操作者观察； 4）防护装置与对象部件的运行具有联锁保护功能，解除防护状态后不影响装调操作。 - 5）安全防护装置一面的扭矩阻尼值不小于1.8N.M，各面厚度：≦15mm； （6）应设有存储柜，柜内存储面积≧1.9m2，方便实训零件、工量具、资料等的放置及管理；底部采用工业脚轮，单轮承重不小于500kg。 （7）应配套有专用零件内腔存放盒，总数不少于5个，内腔传动零件可实现一对一存放管理；每个内腔存放盒尺寸≧500x580*50mm，重量：≤1kg；器件取放及管理方便。 - 2、电控箱 （1）电控箱应为优质冷轧钢板材质，表面密纹喷塑处理，应采用滑动隐藏收纳设计； （2）工业变频器1个：额定功率≧0.37 kW，有 60 秒 150 % 过载，I/O 接口：4DI/2DO/2AI，支持USS/MODBUS RTU总线通讯。 （3）须配有快动按钮2个、急停按钮1个、三位旋钮1个、指示灯1个、转换开关1个、保护器1个、接触器2个、继电器5个、24VDC/5A直流电源1个、RJ45接口模块1个、外置接口模块1个等电气部件。 （4）外部操作面板1块，具有工作状态液晶显示、工作模式控制、运行和停止控制、运行速度控制控制等功能。 （5）提供电控箱实物图片。 3、基本实训组件 （1）变频驱动电机1台：额定转速≧1415r/min，5-50Hz/1.59Nm，输入电压AC380V,应符合IEC60034-1标准；要求为不低于SEW、ABB、Siemens品牌品质产品。 （2）机械部件：配有轴、联轴器、轴承座等公用机械零部件。轴、联轴器、轴承座组件配置如下： 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 传动轴; Ø20mm×225mm，带键槽; 根; 2. 2; 传动轴; Ø20mm×350mm，带键槽; 根; 3. 3; 梅花联轴器; XL3 外径65，长度90，轴孔14/20，轴孔20/20 带键槽和顶丝; 个; 各1. 4; 凸缘联轴器; GYS2，轴孔14/20，带键槽和顶丝， 两端轴长45mm; 套; 1. 5; 刚性联轴器; D50-L55，轴孔14/20; 个; 1. 6; 弹性套柱销联轴器; TL3，轴孔14/20，带键槽和顶丝， 两端轴长45mm; 套; 1. 7; 弹性柱销联轴器; HL1，轴孔14/20，带键槽和顶丝， 两端轴长45mm; 套; 1. 8; JM型膜片联轴器; DJM03，轴孔14/20，带键槽和顶丝， 两端轴长45mm; 套; 1. 9; 电机安装座; 220x120x20mm; 个; 1. 10; 轴承座垫高块; 170x40x57mm; 个; 10. 11; 带立式座外球面轴承; UCP204; 个; 10. 4、机械传动组件（一） 配有带传动、链传动、齿轮传动相关部件，可完成带轮、链轮和齿轮安装调整，以及皮带张紧力、链条松紧和齿轮齿隙的安装调整实训。 （1）带传动部分 主要由V型皮带轮、V型皮带、弹性张紧器等组成。配置如下： 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 单槽V型带轮; A型，节径80 mm，孔径20 mm和14mm， 带键槽和顶丝; 个; 各1. 2; 单槽V型带轮; A型，节径100 mm，孔径20 mm， 带键槽和顶丝; 个; 1. 3; 单槽V型带轮; A型，节径125 mm，孔径20 mm， 带键槽和顶丝; 个; 1. 4; V型皮带; SPA型，有效节圆周长1000mm; 套; 1. 5; 弹性张紧器; Ø40×50mm，配张紧器支架; 套; 1. （2）链传动部分 主要由链轮、单排滚子传动链条、链条接头、弹性张紧链轮组等组成。配置如下： 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 单排滚子链; 08B-1-84; 条; 1. 2; 单排滚子链; 08B-1-100; 条; 1. 3; 单排链轮; 08B，齿数15，孔径20 mm和14mm； 带键槽和顶丝; 个; 各1. 4; 单排链轮; 08B，齿数20，孔径20 mm；带键槽和顶丝; 个; 1. 5; 单排链轮; 08B，齿数25，孔径20 mm；带键槽和顶丝; 个; 1. 6; 链条接头; 08单排滚子链用; 个; 5. 7; 单排张紧链轮组件; 08B，齿数15，配张紧器; 套; 1. （3）齿轮传动部分 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 直齿圆柱齿轮; 齿数48，模数1.5，压力角20°，配孔径20 mm免键式胀紧套; 个; 1. 2; 直齿圆柱齿轮; 齿数60，模数1.5，压力角20°，配孔径20 mm免键式胀紧套; 个; 1. 3; 直齿圆柱齿轮; 齿数30，模数2，压力角20°，孔径20 mm和14mm；带键槽和顶丝; 个; 各1. 4; 直齿圆柱齿轮; 齿数40，模数2，压力角20°，孔径20 mm； 带键槽和顶丝; 个; 1. 5; 直齿圆柱齿轮; 齿数50，模数2，压力角20°，孔径20 mm； 带键槽和顶丝; 个; 1. 6; 直齿圆柱齿轮; 齿数60，模数2，压力角20°，配有孔径20 mm免键式胀紧套; 个; 1. 5、机械传动组件（二）要求 在机械传动组件1基础上，组件提供了更多样式的带传动、链传动和齿轮传动形式，配置如下： （1）带传动部分 主要由级进V型带轮、同步带轮、锥套式同步带轮、组合式变径带轮，锥套式双槽皮带轮、配套皮带等组成。 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 级进V型带轮; V型皮带，2槽（2个台阶），孔径20 mm； 带键槽和顶丝; 个; 2. 2; 同步带轮; T10型，24齿，孔径20 mm和14mm； 带键槽和顶丝; 个; 3. 3; 锥套式同步带轮; 8M型，24齿；配孔径20mm锥形衬套，带键槽; 个; 1. 4; 锥套式同步带轮; 8M型，30齿，配孔径20mm锥形衬套，带键槽; 个; 1. 5; 组合式变径带轮; 孔径20mm，带键槽和顶丝; 套; 1. 6; 锥套式双槽皮带轮; 双槽SPA型，节径90mm；配孔径20 mm的锥形衬套带键槽; 个; 1. 7; 锥套式双槽皮带轮; 双槽SPA型，节径125 mm；配孔径20 mm的锥形衬套带键槽; 个; 1. 8; V型皮带; A48; 条; 1. 9; V型皮带; A38; 条; 2. 10; 齿形带; XPA型，有效节圆周长1000 mm; 条; 1. 11; 同步带; T10型，98齿; 条; 1. 12; 同步带; HTD型号，120齿; 条; 1. （2）链传动部分 主要由双排链轮、配套双排滚子链条、双排滚子链条接头及双排张紧链轮组件等组成。 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 锥套式双排链轮; 08B-2，齿数17，配孔径20 mm的锥形衬套带键槽; 个; 1. 2; 锥套式双排链轮; 08B-2，齿数20，配孔径20 mm的锥形衬套带键槽; 个; 1. 3; 双排滚子链条; 08B双排 100节; 个; 1. 4; 链条接头; 双排滚子链用; 个; 5. 5; 双排张紧链轮组件; 08B双排，齿数15，内配滚动轴承; 个; 1. （3）齿轮传动部分 主要由直齿锥齿轮、蜗轮蜗杆、斜齿轮、安装组件等组成。 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 直齿锥齿轮; 齿数30，模数2，孔径20 mm；带键槽和顶丝; 个; 2. 2; 蜗杆; 模数2.5，压力角20°；带键槽和顶丝; 个; 1. 3; 蜗轮; 模数2.5，齿数46，压力角为20°; 个; 1. 4; 斜齿轮; 左旋，模数2，齿数30，孔径20 mm，带键槽和顶丝; 个; 1. 5; 斜齿轮; 右旋，模数2，齿数30，孔径20 mm，带键槽和顶丝; 个; 2. 6; 传动轴止推环; 20*40*12; 个; 10. 7; 蜗轮、蜗杆安装座; 170*40*35; 个; 2. 6、实训模型及实训套件 （1）轮毂模型：主要由前盖、后盖、主轴、主体、骨架油封、圆锥滚子轴承、圆锥滚子轴承、圆螺母用止动垫圈、圆螺母等零部件组成。 （2）泵浦模型：主要有主轴、透盖、马达侧座、叶轮侧座、机械密封座、泵浦叶轮、泵浦锥杯、水封、油封、弹性挡圈、止动垫圈、圆螺母、深沟球轴承、角接触球轴承、O型圈、机械式密等组成。 （3）简易齿轮箱模型：了解内部结构零部件组成及工作原理，可完成轴与轴承、密封件、轴上零件固定、轴端固定及传动轴的支撑方式等安装及调整实训； （4）滚珠丝杠滑台模型：主要由底板、丝杠副、固定端轴承座、活动端轴承座、直线导轨、滑台顶板、丝杠螺母固定块、滑块垫高块、轴承座调整块、直线导轨限位块、手轮等零部件组成。可完成丝杠轴心线等高、直线导轨间的平行度、滚珠丝杆与直线导轨平行度等的检测及调整实训。 （5）联轴器和轴对中实训套件：主要由电机调整底座、调整螺丝固定座、轴承座固定底座组成，可完成不同类型、特性联轴器的应用、安装及调整。 （6）机床主轴模型：主要由模拟主轴、轴承（角接触轴承和深沟球轴承两种）及轴承座、轴承座垫块（带调整装置）、芯棒、底板等组成，可由机械传动组件驱动，与滚珠丝杆直线滑台配合实现工件的模拟加工，可完成主轴的轴向窜动、径向跳动的检测及调整实训。 7、配件（含工具及量具） 7.1工具要求 主要配套工具不低于SATA、STANLEY等品牌产品品质，主要配置及规格如下， （1）橡胶锤,16oz，1把； （2）铁锤,规格：1磅，全长L=330mm，0.7kg；1把； （3）紫铜棒,Ø14-Ø18/250mm，1把； （4）内六角扳手,9件套，加长球头，1套； （5）扭力扳手,扭力范围5-25N·m，驱动头3/8"，L=257mm，1套 （6）棘轮套筒扳手套装,长度L=197mm，配7件六角旋具套筒,具备快速脱落功能，1套 （7）皮带扳手,可调式橡皮带，15-150mm，1把 （8）截链器,适用08B单、双排链,1把 （9）内卡簧钳,7寸,卡簧范围19-60mm，头部尺寸Ø1.80－0.3mm，净重0.18kg，1把 （10）外卡簧钳,5寸，卡簧范围10-22mm，头部尺寸Ø1.30－0.3mm，净重0.18kg；7寸,卡簧范围19-60mm，头部尺寸Ø1.30－0.3mm，净重0.19kg；各1把 （11）板锉,中齿，6寸,1把 （12）什锦锉,5件套，长180mm,圆杆直径5mm，重0.17kg,1套 （13）一字、十字螺丝刀,非对称棱角、PP+TPR软胶材质手柄、S2材质表面水银雾电镀刀杆，各1把 （14）钩头扳手,38-42、45-52,各1把 （15）二爪拉马,6寸,1只 （16）黄油枪,工作压力4500PSi,高强度耐压锌合金压铸头、热处理弹簧,1把 （17）油枪（含机油）,250ml,1把 （18）不锈钢调整垫片A型,6种厚度规格，每种各10片 （19）尖嘴钳，6寸,1把 （20）开口扳手套组，8件套，外尺寸（宽*长）：13*30cm,重1.2kg,1套 （21）活动扳手,1把，10寸 （22）活动扳手,1把，12寸 （23）平行度测量套装，1套 7.2量具 主要配套量具不低于INSIZE品牌产品品质，主要配置及规格如下， （1）钢直尺，0-500mm，1把 （2）卷尺，3米，1把 （3）组合角尺，300mm，1把 （4）数显游标卡尺，0-150mm，1把 （5）百分表，0-10mm，1套 （6）杠杠百分表，0-0.8mm,分度值0.01mm，1套 （7）万向磁力表座， 夹持孔径φ8mm带燕尾，1套 （8）袖珍磁力表座，夹持孔径φ8mm带燕尾，1套 （9）塞尺，0.02-1.00mm，1套 （10）皮尺，5m，1根 （11）笔式皮带张力计，≥130N，1把 （12）小型高精度机械百分表，2个 （13）专用表架夹具、表杆（三种长度规格） 1套 （14）测速仪，支持3种测速模式，1套 （15）红外线测温仪，1套 8、钳工操作台 钳工操作台主体框架采用冷轧钢板焊接成型，桌腿截面为70×50mm，设置有两个抽屉，两层隔物层，经磷化静电喷涂处理，外形尺寸：1000×700×1450mm，背部设置有归纳分类的物料盒方孔挂板，尺寸：1000×750×60mm。桌面板采用实木台面，尺寸：1000×700×30mm，桌面铺防静电橡胶垫；安装有6寸重型台虎钳，开口度152mm，净重29kg，夹紧力3000kg。配置如下： 9.显示终端 序号; 名称; 规格参数; 单位; 数量. 1; 台虎钳; 史丹利，6寸重型; 个; 1. 2; 零件盒; 背挂式2号 蓝色; 个; 14. 3; 零件盒挂钩; 个; 14. 4; 强磁扣; 30mm 白色; 个; 4. 5; 胶垫; 1000x700x3.0mm 透明色; 块; 1. 监控终端：显示尺寸≥21.5英寸，分辨率1920*1080，内存≥4G，存储器≥128G。支持多点触摸，定位精度不低于3mm，配安装支架。 | 台 | 8 |